# 🚨 PROJETO DETALHADO: Modelagem de Inundações Agrícolas no GAMA

## 📁 1. ESTRUTURA COMPLETA DE ARQUIVOS

text

projeto_inundacao_rs/

│

├── models/

│   ├── MAIN.gaml                    → Arquivo principal do modelo

│   ├── HIDROLOGIA.gaml              → Funções de cálculo hídrico

│   ├── DANOS_AGRICOLAS.gaml         → Funções de perdas agrícolas

│   └── VISUALIZACAO.gaml            → Configurações de visualização

│

├── data/

│   ├── ENTRADA/

│   │   ├── DEM/

│   │   │   ├── dem.tif              → Modelo Digital de Elevação

│   │   │   └── declividade.tif      → Calculado a partir do DEM

│   │   │

│   │   ├── SOLO/

│   │   │   ├── penetrometro.csv     → Dados de resistência do solo

│   │   │   ├── tipos_solo.shp       → Mapa de tipos de solo

│   │   │   └── capacidade_infiltracao.tif

│   │   │

│   │   ├── HIDROLOGIA/

│   │   │   ├── rios.shp             → Rede hidrográfica

│   │   │   ├── chuva.csv            → Dados de precipitação

│   │   │   └── vazao_rios.csv       → Dados de vazão dos rios

│   │   │

│   │   └── USO_SOLO/

│   │       ├── culturas.shp         → Mapa de culturas agrícolas

│   │       ├── terraceamento.shp    → Áreas com terraceamento

│   │       └── valor_hectare.csv    → Valor econômico por cultura

│   │

│   └── SAIDA/

│       ├── CSV/

│       │   ├── inundacao_por_celula.csv

│       │   ├── perdas_agricolas.csv

│       │   └── evolucao_temporal.csv

│       │

│       ├── SHAPES/

│       │   ├── areas_inundadas.shp

│       │   └── danos_culturas.shp

│       │

│       └── IMAGENS/

│           ├── mapas_inundacao/

│           └── graficos_evolucao/

│

├── scripts/

│   ├── pre_processamento.py         → Scripts para preparar dados

│   └── pos_processamento.R          → Análise dos resultados

│

└── documentation/

├── parametros_modelo.md         → Lista de todos os parâmetros

└── guia_instalacao.md           → Como configurar o projeto

## 🧮 2. FÓRMULAS E CÁLCULOS ESSENCIAIS

### A. Cálculo de Infiltração do Solo

Fórmula de Philip modificada:

python

Infiltração [mm/h] = (0.5 * S * t^(-0.5)) + (K * t)

Onde:

S = Sorptividade (mm/h⁰·⁵) = 125 * (Resistência^0.3)

K = Condutividade hidráulica (mm/h) = 85 * (Resistência^-0.4)

t = Tempo (horas)

Resistência = Dados do penetrômetro (kPa)

### B. Escoamento Superficial

Método SCS-CN adaptado:

python

P_excesso = (P - 0.2 * S)^2 / (P + 0.8 * S)

Onde:

P = Precipitação total (mm)

S = Retenção potencial máxima (mm) = 25400/CN - 254

CN = Número de curva (ajustado pela resistência do solo)

### C. Propagação do Fluxo

Método D8 com terraceamento:

python

Direção_fluxo =

SE terraceamento = true:

direção_terraço

SENÃO:

direção_maior_declive(DEM)

Vazão_saída = profundidade_água * declividade * coeficiente_rugosidade

### D. Cálculo de Danos Agrícolas

python

Perda_por_cultura =

Área_inundada *

Profundidade_água *

Fator_sensibilidade_cultura *

Valor_hectare_cultura *

Duração_inundação

## 📊 3. ESTRUTURA DOS ARQUIVOS CSV

### A. penetrometro.csv

csv

id,latitude,longitude,resistencia_kpa,profundidade_cm,tipo_solo,umidade_percent

1,-30.123,-51.456,1250,18,argiloso,25.3

2,-30.124,-51.457,850,22,arenoso,18.7

3,-30.125,-51.458,1500,15,argiloso,30.1

### B. chuva.csv

csv

data_hora,precipitacao_mm,duracao_min,intensidade_mmh

2024-05-01 14:00:00,0.0,5,0.0

2024-05-01 14:05:00,2.1,5,25.2

2024-05-01 14:10:00,5.8,5,69.6

2024-05-01 14:15:00,12.4,5,148.8

### C. valor_hectare.csv

csv

cultura,valor_rs_ha,estadio_crescimento,fator_sensibilidade

soja,8500.00,vegetativo,0.85

milho,7200.00,florescimento,0.92

arroz,6800.00,maturacao,0.45

trigo,6100.00,emergencia,0.78

## 🎯 4. SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DETALHADA

### Fase 1: Pré-processamento (Python/QGIS)

python

# 1. Processar DEM → gerar declividade, direção de fluxo

# 2. Interpolar dados do penetrômetro → mapa de resistência

# 3. Calcular CN (Número de Curva) para cada célula

# 4. Preparar série temporal de chuva

# 5. Processar dados de terraceamento

### Fase 2: Implementação no GAMA

Passo 2.1: Carregar dados espaciais

gaml

// Carregar DEM

global dem_data <- gis_file("../data/ENTRADA/DEM/dem.tif");

// Carregar mapa de culturas

global culturas_data <- gis_file("../data/ENTRADA/USO_SOLO/culturas.shp");

// Carregar dados do penetrômetro

global dados_penetrometro <- read_csv("../data/ENTRADA/SOLO/penetrometro.csv");

Passo 2.2: Inicializar células do terreno

gaml

agent CelulaTerreno {

// Atributos básicos

float elevacao;

float resistencia_solo;

string tipo_cultura;

float valor_hectare;

bool terraceamento;

// Variáveis dinâmicas

float profundidade_agua <- 0.0;

float agua_infiltrada <- 0.0;

float escoamento_superficial <- 0.0;

// Inicialização

init {

elevacao <- dem_value_at(location);

resistencia_solo <- interpolate_penetrometer(location);

tipo_cultura <- get_crop_type(location);

valor_hectare <- get_crop_value(tipo_cultura);

terraceamento <- has_terracing(location);

}

}

Passo 2.3: Simulação hidrológica

gaml

reflex aplicar_chuva {

ask CelulaTerreno {

float precip_atual <- get_precipitation(current_time);

float infiltracao <- calcular_infiltracao(precip_atual, resistencia_solo);

float excesso <- calcular_excesso(precip_atual, infiltracao);

agua_infiltrada <- agua_infiltrada + infiltracao;

profundidade_agua <- profundidade_agua + excesso;

}

}

reflex propagar_agua {

ask CelulaTerreno where (profundidade_agua > 0.01) {

list<CelulaTerreno> vizinhas <- self neighbors_at(10.0);

list<CelulaTerreno> vizinhas_baixas <-

vizinhas where (each.elevacao < self.elevacao);

if not empty(vizinhas_baixas) {

float agua_propagada <- profundidade_agua * 0.7;

distribuir_agua_vizinhas(vizinhas_baixas, agua_propagada);

profundidade_agua <- profundidade_agua * 0.3;

}

}

}

Passo 2.4: Cálculo de danos

gaml

reflex calcular_danos {

map<string, float> perdas_totais <- map([]);

ask CelulaTerreno where (profundidade_agua > 0.3) {

float perda_celula <- profundidade_agua * valor_hectare *

get_sensitivity_factor(tipo_cultura);

perdas_totais[tipo_cultura] <- perdas_totais[tipo_cultura] + perda_celula;

}

// Salvar resultados

save perdas_totais to: "../data/SAIDA/CSV/perdas_agricolas.csv";

}

## ⚙️ 5. PARÂMETROS AJUSTÁVEIS DO MODELO

gaml

global params {

// Parâmetros hidrológicos

float coeficiente_infiltracao <- 0.85;

float coeficiente_escoamento <- 0.75;

float fator_terraceamento <- 0.6;

// Parâmetros de simulação

int duracao_simulacao <- 240; // minutos

int intervalo_tempo <- 5; // minutos

float tamanho_celula <-

## 📈 6. SAÍDAS E ANÁLISES

### Arquivos de Saída Gerados:

- inundacao_por_celula.csv: Profundidade de água em cada célula ao longo do tempo

- perdas_agricolas.csv: Perdas financeiras por tipo de cultura

- evolucao_temporal.csv: Evolução da inundação ao longo do tempo

- areas_inundadas.shp: Polígonos das áreas afetadas

### Métricas de Análise:

- Área total inundada (hectares)

- Volume total de água escoado (m³)

- Perdas financeiras totais (R$)

- Tempo de concentração do escoamento

- Eficiência do terraceamento na redução de danos

## 🚨 7. VALIDAÇÃO DO MODELO

### Comparar com:

- Dados históricos de inundações na região

- Imagens de satélite pós-evento

- Relatos dos agricultores sobre áreas afetadas

- Dados de estações fluviométricas próximas

### Métodos de validação:

- Análise de correlação entre áreas simuladas e observadas

- Cálculo de erro médio quadrático (RMSE)

- Índice de Nash-Sutcliffe (NSE) para vazões

__________________________________________________________________-

## 🌧️ Variáveis de Chuva que você vai considerar:

### 1. Volume Total de Chuva (mm)

gaml

// Diferentes formas de calcular a chuva

global {

// Método 1: Chuva constante (mm/h → mm acumulado)

float intensidade_chuva_mmh <- 40.0; // mm/h

float duracao_chuva_min <- 30.0;     // minutos

float volume_chuva_mm <- intensidade_chuva_mmh * (duracao_chuva_min / 60.0);

// Método 2: Série temporal de chuva (mais realista)

list<map<string, float>> serie_temporal_chuva <- [

["tempo": 0, "precipitacao": 0.0],

["tempo": 5, "precipitacao": 2.1],

["tempo": 10, "precipitacao": 5.8],

["tempo": 15, "precipitacao": 12.4],

["tempo": 20, "precipitacao": 25.6],

["tempo": 25, "precipitacao": 18.3],

["tempo": 30, "precipitacao": 9.7]

];

// Método 3: Chuva de projeto (padrão)

float[] chuvas_projeto <- [50, 80, 100, 150]; // mm em 24h

}

### 2. Transbordamento do Rio

gaml

// Variáveis do rio

agent Rio {

geometry geometria;

float cota_leito;      // altura do fundo do rio

float cota_margem;     // altura das margens

float vazao_atual;     // m³/s

float vazao_maxima;    // capacidade máxima antes de transbordar

// Calcular transbordamento

bool esta_transbordando() {

return vazao_atual > vazao_maxima;

}

// Volume de transbordamento

float volume_transbordamento() {

return max(0.0, vazao_atual - vazao_maxima) * 3600.0; // m³/h

}

}

## 🔄 Como integrar no seu modelo GAMA:

### Passo 1: Simular a Chuva + Rio Simultaneamente

gaml

reflex simular_evento_completo {

// 1. Aplicar chuva na bacia

float precip_atual <- get_precipitacao(tempo_atual);

ask CelulaTerreno {

aplicar_chuva(precip_atual);

}

// 2. Calcular contribuição para o rio

float contribuicao_para_rio <- sum(CelulaTerreno collect each.escoamento_superficial);

// 3. Atualizar vazão do rio

ask Rio {

vazao_atual <- vazao_atual + contribuicao_para_rio;

// 4. Se transbordar, adicionar água nas células ribeirinhas

if (esta_transbordando()) {

float volume_extra <- volume_transbordamento();

distribuir_transbordamento(volume_extra);

}

}

}

### Passo 2: Cálculo do Volume Total Inundante

gaml

// Em cada célula do terreno

agent CelulaTerreno {

float volume_chuva_direta;    // mm → m³

float volume_transbordamento; // m³ do rio

float volume_total_inundacao; // soma total

// Atualizar volumes

reflex calcular_volumes {

// Volume da chuva direta (mm → m³)

volume_chuva_direta <- precipitacao_acumulada * area_celula / 1000.0;

// Volume total

volume_total_inundacao <- volume_chuva_direta + volume_transbordamento;

// Converter para profundidade (metros)

profundidade_agua <- volume_total_inundacao / area_celula;

}

}

## 📊 Tabela de Resultados que você vai gerar:

### Cenários Combinados:

| Chuva (mm) | Tempo (min) | Transbordamento | Área Inundada (ha) | Volume Total (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 mm | 30 min | Não | 5.2 ha | 12,500 m³ |
| 50 mm | 30 min | Sim | 18.7 ha | 45,800 m³ |
| 80 mm | 45 min | Não | 12.8 ha | 28,900 m³ |
| 80 mm | 45 min | Sim | 35.4 ha | 82,100 m³ |
| 100 mm | 60 min | Sim | 62.3 ha | 148,700 m³ |

### Código para gerar essa tabela:

gaml

global {

map<string, map<string, float>> resultados_combinados;

reflex gerar_tabela_resultados {

foreach chuva in [50, 80, 100] {

foreach tempo in [30, 45, 60] {

foreach transborda in [true, false] {

// Simular cenário

simular_cenario(chuva, tempo, transborda);

// Registrar resultados

string cenario <- chuva + "mm_" + tempo + "min_" + transborda;

resultados_combinados[cenario] <- [

"area_inundada": area_total_inundada,

"volume_total": volume_total_inundacao,

"profundidade_max": profundidade_maxima

];

}

}

}

// Exportar para CSV

save resultados_combinados to: "resultados_combinados.csv";

}

}

## 🎯 Análise de Pontos Críticos:

### 1. Limiar de Transbordamento:

gaml

// Descobrir quando o rio começa a transbordar

float encontrar_limiar_transbordamento() {

return resultados_combinados

.where(each.value["transbordamento"] == true)

.min(each.value["chuva_mm"]);

}

### 2. Efeito Combinado Chuva+Rio:

gaml

// Calcular o fator de ampliação do transbordamento

map<string, float> calcular_ampliacao() {

map<string, float> ampliacao;

foreach chuva in [50, 80, 100] {

float area_sem_transbordo <- resultados_combinados[chuva + "mm_false"]["area_inundada"];

float area_com_transbordo <- resultados_combinados[chuva + "mm_true"]["area_inundada"];

ampliacao[chuva + "mm"] <- area_com_transbordo / area_sem_transbordo;

}

return ampliacao; // Ex: {"50mm": 3.6, "80mm": 2.8, "100mm": 2.4}

}

## 📋 Saída Prática para o Agricultor:

### Relatório de Risco:

text

SUA PROPRIEDADE - ANÁLISE DE RISCO:

CHUVA MODERADA (50 mm em 30 min):

• Sem transbordamento: 5 ha alagados

• Com transbordamento: 19 ha alagados (3.6× MAIS!)

CHUVA FORTE (100 mm em 60 min):

• Área crítica: 62 ha alagados

• Volume total: 150.000 m³ de água

RECOMENDAÇÃO:

Reforçar margens do rio nos pontos X, Y, Z

____________________________________________________________

O QUE SERÁ PRECISO FAZER EM PYTHON

### Arquivos Python necessários:

bash

projeto_rs/

├── pre_processamento.py

├── processar_dem.py

├── calcular_fluxo.py

└── gerar_entradas_gama.py

### 1. pre_processamento.py - Processamento inicial:

python

# -*- coding: utf-8 -*-

import geopandas as gpd

import rasterio

import numpy as np

import pandas as pd

from osgeo import gdal

def processar_dados_entrada():

"""Processa todos os dados de entrada para o GAMA"""

# 1. Processar DEM → calcular declividade e direção de fluxo

dem_path = "data/ENTRADA/DEM/dem.tif"

calcular_declividade(dem_path)

calcular_direcao_fluxo(dem_path)

# 2. Processar dados do penetrômetro

penetrometro_path = "data/ENTRADA/SOLO/penetrometro.csv"

processar_penetrometro(penetrometro_path)

# 3. Processar terraceamento

terraceamento_path = "data/ENTRADA/USO_SOLO/terraceamento.shp"

processar_terraceamento(terraceamento_path)

# 4. Gerar arquivos de entrada para o GAMA

gerar_arquivos_gama()

de

def calcular_declividade(dem_path):

"""Calcula declividade a partir do DEM"""

with rasterio.open(dem_path) as src:

dem = src.read(1)

x_res, y_res = src.res

dx, dy = np.gradient(dem, x_res, y_res)

declividade = np.sqrt(dx**2 + dy**2)

# Salvar declividade

with rasterio.open('data/SAIDA/declividade.tif', 'w', **src.profile) as dst:

dst.write(declividade, 1)

def processar_penetrometro(csv_path):

"""Interpola dados do penetrômetro para criar mapa de resistência"""

df = pd.read_csv(csv_path)

# Interpolação espacial (Kriging ou IDW)

# Retorna raster com resistência do solo

return resistencia_raster

### 2. gerar_entradas_gama.py - Criar arquivos para o GAMA:

python

def gerar_arquivos_gama():

"""Gera todos os arquivos CSV que o GAMA vai ler"""

# 1. CSV de células do terreno

celulas = []

for x in range(n_cols):

for y  in range(n_rows):

celula = {

'id': f"cell_{x}_{y}",

'x': x * resolucao,

'y': y * resolucao,

'elevacao': dem[y, x],

'resistencia': resistencia[y, x],

'terraço': terraceamento[y, x],

'cultura': culturas[y, x]

}

celulas.append(celula)

pd.DataFrame(celulas).to_csv('data/SAIDA/celulas_terreno.csv', index=False)

# 2. CSV de chuva

chuvas = [

{'tempo_min': 0, 'precip_mm': 0},

{'tempo_min': 5, 'precip_mm': 2.1},

{'tempo_min': 10, 'precip_mm': 5.8},

# ... mais dados de chuva

]

pd.DataFrame(chuvas).to_csv('data/SAIDA/chuva_temporal.csv', index=False)

O QUE SERÁ PRECISO FAZER NO GAMA

## 🎮 GAMA: O que vai fazer (simulação)

### Estrutura dos arquivos GAML:

text

models/

├── MAIN.gaml

├── HIDROLOGIA.gaml

├── TERRACEAMENTO.gaml

└── DANOS.gaml

### 1. MAIN.gaml - Arquivo principal:

gaml

model inundacao_rs

import "HIDROLOGIA.gaml"

import "TERRACEAMENTO.gaml"

import "DANOS.gaml"

global {

// --- Variáveis carregadas do Python ---

// Arquivos CSV gerados pelo Python

file arquivo_celulas <- file("../data/SAIDA/celulas_terreno.csv");

file arquivo_chuva <- file("../data/SAIDA/chuva_temporal.csv");

file arquivo_rio <- file("../data/SAIDA/parametros_rio.csv");

// --- Variáveis de simulação ---

float tempo_atual min <- 0.0;

float intensidade_chuva mm_h <- 0.0;

bool transbordamento_rio <- false;

init {

// Carregar dados processados pelo Python

create carregar_celulas from: arquivo_celulas;

create carregar_chuva from: arquivo_chuva;

// Criar agente rio

create Rio with: [parametros: read(arquivo_rio)];

}

}

experiment simulacao_rs type: gui {

// Configuração visual

output {

display mapa_inundacao {

graphics "Terreno" {

loop cell over: CelulaTerreno {

color: cell.profundidade_agua > 0.0 ? #blue : #green;

}

}

}

}

}

### 2. HIDROLOGIA.gaml - Lógica hidrológica:

gaml

agent CelulaTerreno {

// --- Atributos do Python ---

float elevacao;          // do CSV

float resistencia_solo;  // do CSV

bool tem_terraço;        // do CSV

string cultura;          // do CSV

// --- Variáveis dinâmicas ---

float profundidade_agua <- 0.0;

float agua_infiltrada <- 0.0;

float escoamento_superficial <- 0.0;

// --- Comportamentos ---

reflex aplicar_chuva {

float precip <- global.intensidade_chuva * (5.0 / 60.0); // mm em 5 min

float infiltracao <- min(precip, resistencia_solo * 0.02);

float excesso <- max(0.0, precip - infiltracao);

agua_infiltrada <- agua_infiltrada + infiltracao;

profundidade_agua <- profundidade_agua + excesso;

}

reflex propagar_agua {

if (profundidade_agua > 0.01) {

// Lógica de propagação com terraceamento

list<CelulaTerreno> vizinhas <- self neighbors_at(10.0);

list<CelulaTerreno> alvos <- vizinhas where (each.elevacao < self.elevacao);

if (!empty(alvos)) {

if (tem_terraço) {

// Com terraceamento: direcionar fluxo

propagar_com_terraço(alvos);

} else {

// Sem terraceamento: fluxo natural

propagar_sem_terraço(alvos);

}

}

}

}

}

### 3. TERRACEAMENTO.gaml - Lógica dos terraços:

gaml

action propagar_com_terraço(list<CelulaTerreno> alvos) {

// Encontrar direção do terraço

CelulaTerreno alvo <- alvos first_with (each.elevacao == min(alvos collect each.elevacao));

if (alvo != nil) {

float volume_transferir <- profundidade_agua * 0.7;

alvo.profundidade_agua <- alvo.profundidade_agua + volume_transferir;

profundidade_agua <- profundidade_agua - volume_transferir;

}

}

_________________________________________________________-

## 🔄 Fluxo de Trabalho Completo:

### Fase 1: Python (Pré-processamento)

bash

# Executar scripts Python

cd projeto_rs/

python pre_processamento.py

python gerar_entradas_gama.py

# Isso gera:

# - data/SAIDA/celulas_terreno.csv

# - data/SAIDA/chuva_temporal.csv

# - data/SAIDA/declividade.tif

# - data/SAIDA/resistencia_solo.tif

### Fase 2: GAMA (Simulação)

gaml

// O GAMA carrega os arquivos gerados pelo Python

init {

create CelulaTerreno from: "../data/SAIDA/celulas_terreno.csv";

create SerieChuva from: "../data/SAIDA/chuva_temporal.csv";

}

### Fase 3: Análise (Python pós-simulação)

python

# Ler resultados do GAMA

resultados = pd.read_csv('data/SAIDA/resultados_simulacao.csv')

# Gerar gráficos e análises

gerar_relatorio_agricultor(resultados)

## 🎯 Para que você usaria o HEC-HMS:

### 1. 🔍 Análise Hidrológica da Bacia (ANTES de rodar no GAMA)

- Calcular vazões de pico nos rios que cortam as propriedades

- Estimar volume total de escoamento para chuvas extremas

- Obter hidrogramas (variação da vazão no tempo) para alimentar seu modelo GAMA

### 2. 📊 Gerar Dados de Entrada para o GAMA

O HEC-HMS calcularia:

python

# Entradas que o HEC-HMS geraria para seu modelo GAMA:

- Vazão_máxima_rio = 85.6  # m³/s (para o evento de 100 anos)

- Volume_total_escoamento = 125000  # m³

- Tempo_pico = 45  # minutos após início da chuva

- Hidrograma = [0, 12, 45, 85.6, 72, 35, ...]  # série temporal

### 3. 🌊 Validar seus Resultados do GAMA

- Comparar se o volume de água que seu modelo GAMA simula é consistente com o cálculo hidrológico "padrão" do HEC-HMS

- Verificar se os tempos de concentração estão razoáveis

## 🔄 Fluxo de Trabalho Integrado:

text

HEC-HMS (Cálculo hidrológico) → GAMA (Simulação espacial detalhada)

|                              |

↓                              ↓

Vazões do rio                Inundação nas

Volume escoamento            propriedades

Danos agrícolas

## 📋 Exemplo Prático para seu Projeto:

### No HEC-HMS você faria:

- Modelaria a bacia hidrográfica completa do rio que afeta as propriedades

- Simularia a chuva extrema do evento de maio/2024

- Obteria a vazão de pico que chega na área das propriedades

### No GAMA você usaria esses dados para:

gaml

// Usar os resultados do HEC-HMS no seu modelo

global {

float vazao_pico_hec <- 85.6; // m³/s (do HEC-HMS)

float volume_total_hec <- 125000; // m³ (do HEC-HMS)

// Comparar com seus resultados

if (abs(volume_total_simulado - volume_total_hec) > 20%) {

println "AVISO: Diferença significativa com HEC-HMS!";

}

}